OBRAZEC 5/2

PONUDNIK:                                                                                                                     SKLOP 2

_________________________

_________________________

_________________________

TABELA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA SKLOP 2

| Zap. št. | A - zahteva | B - Ponujen model opreme, komponenta ali lastnost | C - Št. označene strani v prilogi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primarno diskovno polje – 1 kos |  |  |
|  | Ohišje |  |  |
|  | Vse komponente diskovnega polja morajo biti primerne za vgradnjo v 19'' strežniško omaro |  |  |
|  | Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema |  |  |
|  | V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev) |  |  |
|  | Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« |  |  |
|  | Funkcionalnosti |  |  |
|  | Sistem mora omogočati sprotno (inline) kompresijo in deduplikacijo podatkov |  |  |
|  | Omogočena izdelava vsaj 200 logičnih particij (LUN-ov) različnih velikosti |  |  |
|  | Omogočeno kreiranje klona in slike posameznega LUN-a (clone in snapshot) z možnostjo uporabe le tega |  |  |
|  | Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam po potrebi (thin provisioning) |  |  |
|  | Omogočen hkraten dostop do kateregakoli LUN-a preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA |  |  |
|  | Omogočen priklop vsaj 40 fizičnih strežnikov hkrati (preko stikal shranjevalnega omrežja, ki niso predmet naročila) |  |  |
|  | Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) |  |  |
|  | Omogočena vzpostavitev funkcionalnosti »multipath« in »failover« za VMware vSphere 5.5 (in višje verzije), Windows Server 2012 R2 (in višje verzije) ter SUSE Linux Enterprise Server 11 (in višje verzije) |  |  |
|  | Povezljivost |  |  |
|  | Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 8 Gb/s za FC priklop v SAN omrežje naročnika, |  |  |
|  | Možnost kasnejše nadgradnje z vsaj 4 vmesniki za iSCSI priklop hitrosti vsaj 10 Gb/s |  |  |
|  | Zmogljivosti |  |  |
|  | Vsaj 20 TB fizične (surove) kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) – možno odstopanje do 5% |  |  |
|  | Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi katerihkoli dveh diskovnih modulov |  |  |
|  | Skupaj vsaj 192 GB delovnega pomnilnika |  |  |
|  | Sistem mora omogočati kasnejšo nadgradnjo na vsaj 40 TB fizične (surove) kapacitete brez menjave strojne opreme osnovnega sistema in brez prekinitve delovanja |  |  |
|  | Sistem mora s funkcionalnostjo kompresije in deduplikacije podatkov (skupaj) zagotavljati vsaj trojno uporabno kapaciteto glede na dodeljeno surovo kapaciteto za okolje virtualnih uporabniških namizij (VDI). V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnega nivoja deduplikacije in kompresije (skupaj), mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto s katero bo dosegel zahtevano uporabno kapaciteto. |  |  |
|  | Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov. |  |  |
|  | Možnost kasnejše nadgradnje ali zamenjave kontrolerjev za doseganje večjega števila IO operacij (IOPS) |  |  |
|  | Replikacija |  |  |
|  | Omogočeno asinhrono kopiranje vseh podatkov ali dela podatkov na rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami |  |  |
|  | Deluje na nivoju ponujenih diskovnih sistemov (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti) |  |  |
|  | Omogoča konsistentno kopijo podatkov na drugi lokaciji, ki ni starejša od 1 ure (RPO=1ura) ob predpostavki, da so zagotovljene ustrezne komunikacijske povezave |  |  |
|  | Omogoča kopiranje podatkov na razdalji vsaj 180 KM |  |  |
|  | Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP protokola preko vmesnika hitrosti vsaj 1 Gb/s |  |  |
|  | Možnost kasnejše uporabe hitrejših vmesnikov za kopiranje podatkov (lahko z nadgradnjo sistema) |  |  |
|  | Možnost nastavitve replikacije na nivoju posameznega LUN-a |  |  |
|  | Upravljanje in nadzor sistema |  |  |
|  | Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika |  |  |
|  | Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko web GUI in CLI vmesnikov |  |  |
|  | Nadzor delovanja mora biti omogočeno preko web GUI in SNMP vmesnika |  |  |
|  | Preko VMware vSphereWeb Client konzole mora biti omogočeno: |  |  |
|  | Kreiranje novih LUN-ov |  |  |
|  | Brisanje LUN-ov |  |  |
|  | Povečanje obstoječih LUN-ov |  |  |
|  | Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne LUN-e razvidno: |  |  |
|  | Prepustnost v IOPS |  |  |
|  | Prepustnost v MB/s |  |  |
|  | Zakasnitev pri dostopu do podatkov |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora omogočati trenuten vpogled v trenutno delovanje sistema, kot tudi vpogled v delovanje sistema za nazaj |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora omogočati |  |  |
|  | Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko elektronske pošte skrbnikom |  |  |
|  | Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno proizvajalcu oziroma ponudniku, za zagotavljanje hitrejše preventivne in korektivne odprave napak |  |  |
|  | Rezervno diskovno polje – 1 kos |  |  |
|  | Ohišje |  |  |
|  | Vse komponente diskovnega polja morajo biti primerne za vgradnjo v 19'' strežniško omaro |  |  |
|  | Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema |  |  |
|  | V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev) |  |  |
|  | Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« |  |  |
|  | Funkcionalnosti |  |  |
|  | Sistem mora omogočati sprotno (inline) kompresijo in deduplikacijo podatkov |  |  |
|  | Omogočena izdelava vsaj 200 logičnih particij (LUN-ov) različnih velikosti |  |  |
|  | Omogočeno kreiranje klona in slike posameznega LUN-a (clone in snapshot) z možnostjo uporabe le tega |  |  |
|  | Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam po potrebi (thin provisioning) |  |  |
|  | Omogočen hkraten dostop do kateregakoli LUN-a preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA |  |  |
|  | Omogočen priklop vsaj 40 fizičnih strežnikov hkrati (preko stikal shranjevalnega omrežja, ki niso predmet naročila) |  |  |
|  | Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) |  |  |
|  | Omogočena vzpostavitev funkcionalnosti »multipath« in »failover« za VMware vSphere 5.5 (in višje verzije), Windows Server 2012 R2 (in višje verzije) ter SUSE Linux Enterprise Server 11 (in višje verzije) |  |  |
|  | Povezljivost |  |  |
|  | Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 8 Gb/s za FC priklop v SAN omrežje naročnika |  |  |
|  | Možnost kasnejše nadgradnje z vsaj 4 vmesniki za iSCSI priklop hitrosti vsaj 10 Gb/s |  |  |
|  | Zmogljivosti |  |  |
|  | Vsaj 10 TB fizične (surove) kapacitete zagotovljene na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) – možno odstopanje do 5% |  |  |
|  | Zaščita pred odpovedjo diskovnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi katerihkoli dveh diskovnih modulov |  |  |
|  | Skupaj vsaj 192 GB delovnega pomnilnika |  |  |
|  | Sistem mora omogočati kasnejšo nadgradnjo na vsaj 40 TB fizične (surove) kapacitete brez menjave strojne opreme osnovnega sistema in brez prekinitve delovanja |  |  |
|  | Sistem mora s funkcionalnostjo kompresije in deduplikacije podatkov (skupaj) zagotavljati vsaj trojno uporabno kapaciteto glede na dodeljeno surovo kapaciteto za okolje virtualnih uporabniških namizij (VDI). V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnega nivoja deduplikacije in kompresije (skupaj), mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto s katero bo dosegel zahtevano uporabno kapaciteto. |  |  |
|  | Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov. |  |  |
|  | Možnost kasnejše nadgradnje ali zamenjave kontrolerjev za doseganje večjega števila IO operacij (IOPS) |  |  |
|  | Replikacija |  |  |
|  | Omogočena izvedba asinhrone povezave s primarnim diskovnim poljem preko namenske optične povezave preko IP povezave (MPLS omrežje) na razdalji do 180 km z zagotavljanjem konsistentne kopije podatkov, ki ni starejša od 1 ure |  |  |
|  | Možnost prekinitve izvajanja asinhronega kopiranja in ponovno vzpostavitev kopiranja od točke prekinitve naprej za dobo prekinitve do 48 ur |  |  |
|  | Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju: - prekinitev asinhronega kopiranja podatkov - priprava konsistentne kopije podatkov - zagon posameznega sistema na rezervni lokaciji iz konsistentne kopije - zaustavitev sistemov na rezervni lokaciji - vzpostavitev asinhronega kopiranja podatkov od točke prekinitve naprej |  |  |
|  | Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča: - vzpostavitev, upravljanje in nadzor procedur za kopiranje podatkov - vzpostavitev, upravljanje in nadzor procedur za pripravo rezervnega sistema za testiranje - nadzor stanja kopiranja podatkov |  |  |
|  | Upravljanje in nadzor sistema |  |  |
|  | Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika |  |  |
|  | Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko web GUI in CLI vmesnikov |  |  |
|  | Nadzor delovanja mora biti omogočeno preko web GUI in SNMP vmesnika |  |  |
|  | Preko VMware vSphereWeb Client konzole mora biti omogočeno: |  |  |
|  | Kreiranje novih LUN-ov |  |  |
|  | Brisanje LUN-ov |  |  |
|  | Povečanje obstoječih LUN-ov |  |  |
|  | Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne LUN-e razvidno: |  |  |
|  | Prepustnost v IOPS |  |  |
|  | Prepustnost v MB/s |  |  |
|  | Zakasnitev pri dostopu do podatkov |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora omogočati trenuten vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v delovanje sistema za nazaj |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora omogočati |  |  |
|  | Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko elektronske pošte skrbnikom |  |  |
|  | Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno proizvajalcu oziroma ponudniku za zagotavljanje hitrejše preventivne in korektivne odprave napak |  |  |

Osenčena polja v stolpcih B in C se ne izpolnjujejo!

Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujene opreme