OBRAZEC 5/1

PONUDNIK:                                                                                                                     SKLOP 1

_________________________

_________________________

_________________________

TABELA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA SKLOP 1

| Zap. št. | A – zahteva | B – Ponujen model opreme, komponenta ali lastnost | C – Št. označene strani v prilogi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strežniška rezina 1 – 17 kosov |  |  |
|  | Centralna procesna enota |  |  |
| 1.1.1. | Strežniška rezina mora imeti dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE) - arhitektura Intel Xeon E5-2600 v4 ali boljše |  |  |
| 1.1.2. | Vsaka CPE mora imeti vsaj 16 jeder |  |  |
| 1.1.3. | Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 2,6 GHz |  |  |
| 1.1.4. | Vsaka CPE mora imeti vsaj 40 MB hitrega predpomnilnika |  |  |
| 1.1.5. | Vsaka CPE mora omogočati večnitnost in sicer vsaj 2 niti na jedro |  |  |
|  | Pomnilnik |  |  |
| 1.2.1. | Vsaj 512 GB delovnega pomnilnika |  |  |
|  | Posamezen pomnilniški modul mora biti tipa DDR4 RDIMM dual-rank s frekvenco vsaj 2400 MHz |  |  |
| 1.2.2. | Možnost kasnejše razširitve delovnega pomnilnika na vsaj 768 GB |  |  |
|  | Podatkovni nosilec |  |  |
| 1.3.1. | HDD, SSD ali Flash modul s kapaciteto vsaj 16 GB |  |  |
|  | Mrežni vmesniki za priklop v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |  |
| 1.4.1. | Vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s |  |  |
|  | Možnost kreiranja vsaj 6 logičnih adapterjev |  |  |
|  | Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več VLANov hkrati (802.1q trunking) |  |  |
|  | Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati |  |  |
|  | Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop med ločenima povezavama do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja v primeru prekinitve ene od njiju |  |  |
| 1.4.2. | Vsaj 2 FC vmesnika hitrosti vsaj 4 Gb/s za priklop v modula pristopnega nivoja shranjevalnega omrežja |  |  |
| 1.4.3. | Zahteve za ETH in FC (1.4.1. in 1.4.2.) vmesnike so lahko realizirane preko vsaj 2 FCoE vmesnikov hitrosti vsaj 10 Gb/s oziroma preko druge ustrezne povezave do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja, ki skupaj omogočata prepustnost vsaj 20 Gb/s |  |  |
|  | Podpora operacijskim sistemom |  |  |
| 1.5.1. | Microsoft Windows Server 2008 in višje (za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih) |  |  |
| 1.5.2. | SUSE Linux Enterprise Server 11 in višje (za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih) |  |  |
| 1.5.3. | VMware vSphere 5.0 in višje |  |  |
|  | Dodatno |  |  |
| 1.6.1. | Možnost virtualizacije UUID naslovov |  |  |
| 1.6.2. | Možnost virtualizacije MAC in WWN naslovov na način, da se le ti ohranijo ob zamenjavi rezine ali premiku rezine znotraj ohišja oziroma med ohišji |  |  |
| 1.6.3. | Možnost vgradnje v obstoječa ohišja za strežniške rezine |  |  |
|  | Strežniška rezina 2 – 10 kosov |  |  |
|  | Centralna procesna enota |  |  |
| 2.1.1. | Strežniška rezina mora imeti dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE) - arhitektura Intel Xeon E5-2600 v4 ali boljše |  |  |
| 2.1.2. | Vsaka CPE mora imeti 4 jedra |  |  |
| 2.1.3. | Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 3,5 GHz |  |  |
| 2.1.4. | Vsaka CPE mora imeti vsaj 15 MB hitrega predpomnilnika |  |  |
| 2.1.5. | Vsaka CPE mora omogočati večnitnost in sicer vsaj 2 niti na jedro |  |  |
|  | Pomnilnik |  |  |
| 2.2.1. | Vsaj 256 GB delovnega pomnilnika |  |  |
|  | Posamezen pomnilniški modul mora biti tipa DDR4 RDIMM dual-rank s frekvenco vsaj 2400 MHz |  |  |
| 2.2.2. | Možnost kasnejše razširitve delovnega pomnilnika na vsaj 512 GB |  |  |
|  | Podatkovni nosilec |  |  |
| 2.3.1. | HDD, SSD ali Flash modul s kapaciteto vsaj 16 GB |  |  |
|  | Mrežni vmesniki za priklop v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |  |
| 2.4.1. | Vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s |  |  |
|  | Možnost kreiranja vsaj 6 logičnih adapterjev |  |  |
|  | Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več VLANov hkrati (802.1q trunking) |  |  |
|  | Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati |  |  |
|  | Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop med ločenima povezavama do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja v primeru prekinitve ene od njiju |  |  |
| 2.4.2. | Vsaj 2 FC vmesnika hitrosti vsaj 4 Gb/s za priklop v modula pristopnega nivoja shranjevalnega omrežja |  |  |
| 2.4.3. | Zahteve za ETH in FC (2.4.1. in 2.4.2.) vmesnike so lahko realizirane preko vsaj 2 FCoE vmesnikov hitrosti vsaj 10 Gb/s oziroma preko druge ustrezne povezave do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja, ki skupaj omogočata prepustnost vsaj 20 Gb/s |  |  |
|  | Podpora operacijskim sistemom |  |  |
| 2.5.1. | Microsoft Windows Server 2008 in višje (za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih) |  |  |
| 2.5.2. | SUSE Linux Enterprise Server 11 in višje (za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih) |  |  |
| 2.5.3. | VMware vSphere 5.0 in višje |  |  |
|  | Dodatno |  |  |
| 2.6.1. | Možnost virtualizacije UUID naslovov |  |  |
| 2.6.2. | Možnost virtualizacije MAC in WWN naslovov na način, da se le ti ohranijo ob zamenjavi rezine ali premiku rezine znotraj ohišja oziroma med ohišji |  |  |
| 2.6.3. | Možnost vgradnje v obstoječa ohišja za strežniške rezine |  |  |
|  | Ohišje za strežniške rezine – ustrezno število za vgradnjo strežnikov iz točke 1. in 2. 3 kosi |  |  |
|  | Ponuditi je potrebno ohišja, ki podpirajo vgradnjo strežnikov iz točke 1. in 2. |  |  |
|  | Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19'' |  |  |
|  | Redundačni način napajanja in hlajenja |  |  |
|  | Napajanje in hlajenje mora biti dimenzionirano za polno konfiguracijo ohišja ob polni obremenitvi |  |  |
|  | Možnost vgradnje vsaj 8 strežniških rezin ponujenih v točkah 1. in 2. v ohišje |  |  |
|  | Možnost hkratne vgradnje strežniških rezin, ki imajo različne konfiguracije (npr. rezin z dvema procesorjema in rezin s štirimi procesorji) |  |  |
| 3.7. 3.6. | Povezava v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |  |
| 3.7.1. 3.6.1. | Omogočena povezava vsakega strežnika v ohišju preko vsaj 2 ETH povezav hitrosti 10 Gb/s in vsaj 2 FC povezav hitrosti vsaj 4 Gb/s oziroma preko vsaj 2 FCoE povezav hitrosti 10 Gb/s, preko katerih so realizirani logični ETH in FC adapterji, v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (povezave v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja so lahko realizirane preko dodatnih vsaj 2 povezovalnih modulov v ohišju. Vsak modul mora omogočati vsaj dve povezavi v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja s skupno prepustnostjo vsaj 20 Gb/s) |  |  |
| 3.7.1. 3.6.2. | Skupna prepustnost vseh povezav vseh strežnikov v ohišju do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja vsaj 40 Gb/s (direktno ali preko dodatnih povezovalnih modulov) |  |  |
|  | Pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (lokacija Ljubljana) |  |  |
|  | Skupaj na stikalih v redundančni postavitvi vsaj 12 aktivnih ETH priključkov hitrosti vsaj 10 Gb/s za priklop v podatkovno omrežje naročnika |  |  |
|  | Skupaj na stikalih v redundančni postavitvi vsaj 12 aktivnih FC priključkov, od katerih so vsaj 4 hitrosti 16 Gb/s ali skupaj vsaj 6 aktivnih FC priključkov hitrosti 16 Gb/s za priklop v shranjevalno omrežje naročnika |  |  |
|  | Ustrezno število aktivnih priključkov, da bo omogočena povezava vsakega strežnika v ohišju preko vsaj 2 ETH povezav hitrosti 10 Gb/s in vsaj 2 FC povezav hitrosti vsaj 4 Gb/s oziroma preko vsaj 2 FCoE povezav hitrosti 10 Gb/s, preko katerih so realizirani logični ETH in FC adapterji, v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (v primeru, da so povezave realizirane preko povezovalnih modulov, morajo aktivni priključki omogočati povezavo vsakega povezovalnega modula v pristopni nivo po vsaj dveh poteh s skupno prepustnostjo vsaj 20 Gb/s) |  |  |
|  | Upravljanje in nadzor sistema |  |  |
|  | Nadzor in upravljanje celotnega strežniškega sistema mora biti omogočeno preko programske opreme, ki mora omogočati: |  |  |
| 5.1.1. | Upravljanje in nadzor delovanja pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja |  |  |
| 5.1.2. | Upravljanje in nadzor delovanja strežniških rezin |  |  |
| 5.1.3. | Nadgradnjo programske opreme strojnih komponent strežniškega sistema med delovanjem |  |  |
| 5.1.4. | Upravljanje preko GUI in CLI uporabniškega vmesnika |  |  |
| 5.1.5. | Namestitev v visokorazpoložljivem načinu |  |  |
| 5.1.6. | Možnost kreiranja uporabniških dostopov do aplikacije z različnimi nivoji pravic |  |  |
|  | Možnost shranjevanja varnostnih kopij konfiguracije celotne strežniške infrastrukture in povrnitev nastavitev iz shranjene datoteke |  |  |
|  | Programska oprema |  |  |
|  | VMware vSphere 6 Enterprise Plus (for 1 processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta, šteto od dneva dobave – 10 kosov |  |  |
|  | VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (per instance) s podporo in posodobitvami za 3 leta, šteto od dneva dobave – 4 kosi |  |  |
|  | Veeam Availability Suite v9 Enterprise for VMware s podporo in posodobitvami za 3 leta, šteto od dneva dobave – 2 kosa |  |  |
|  | Vzdrževanje obstoječe strojne opreme za obdobje 3 let (od 18.3.2017 do 17.3.2020) |  |  |
|  | Seznam opreme |  |  |
| 7.1.1. | stikalo UCS 6120XP – 2 kosa |  |  |
| 7.1.2. | stikalo UCS 6248UP – 2 kosa |  |  |
| 7.1.3. | ohišje UCS 5108 – 4 kosi (s povezovalnimi moduli – skupaj 4 x 2104XP in 4 x 2204XP) |  |  |
| 7.1.4. | strežnik UCS B200 M3 blade server – 4 kosi |  |  |
|  | Možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu |  |  |
|  | Odprava napake v roku 24 ur od pisne prijave |  |  |
|  | Možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo |  |  |
|  | Vzdrževanje obstoječe programske opreme za obdobje 3 let (od 18.3.2017 do 17.3.2020) |  |  |
|  | Seznam opreme |  |  |
| 8.1.1. | VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor with Cisco Nexus 1000V Bundle (S&S) – 16 kosov |  |  |
| 8.1.2. | VMware vSphere 5 Enterprise Plus (1 CPU) (ISV) – 28 kosov |  |  |
| 8.1.3. | VMware vCenter Server 5 Standard (S&S) 1 kos |  |  |
| 8.1.4. | VMware vCenter Server 5 Standard (ISV) – 1 kos |  |  |
| 8.1.5. | VMware View 5 Premier (100 Pack) – 1 kos |  |  |
| 8.1.6. | VMware Horizon View 5 (100 Pack) – 5 kosov |  |  |
| 8.1.7. | Cisco Nexus 1000V for vSphere 5 Enterprise Plus – 16 kosov |  |  |
| 8.1.8. | Nexus 1000V Adv Edition for vSphere – 24 kosov |  |  |
| 8.1.9. | Veeam Backup Management Suite Enterprise for VMware – 24 kosov |  |  |
|  | Vzdrževanje obsega tehnično podporo in možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme |  |  |

Osenčena polja v stolpcih B in C se ne izpolnjujejo!

Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujene opreme