II.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA, OBSTOJEČA OPREMA, PREDVIDENO OKOLJE PO IZVEDENI DOBAVI IN NADGRADNJI, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nadgradnja in vzdrževanje virtualizacijskega okolja, in sicer po sklopih:

SKLOP 1:	Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja VMware

SKLOP 2:	Nakup primarnega in rezervnega diskovnega polja

Javno naročilo v SKLOPU 1 obsega nadgradnjo virtualizacijskega okolja VMware v Ljubljani (primarna lokacija) in Mariboru (rezervna lokacija) z dodatnimi strežniškimi kapacitetami za okolje virtualnih delovnih postaj uporabnikov in strežnikov z vidika visoke razpoložljivosti ter možnosti testiranja delovanja storitev na lokaciji nadomestnega informacijskega centra. V naročilo so vključene tudi potrebne dodatne licence za zagotavljanje delovanja nadgrajenega virtualizacijskega okolja, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme za obdobje treh let ter druge pripadajoče storitve, navedene v tehničnih zahtevah za SKLOP 1.

Ponudnik lahko v okviru nadgradnje ponudi delno ali v celoti nov sistem za lokacijo Ljubljana  in/ali Maribor, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam tega javnega naročila za novo opremo ter zmogljivostim zamenjane obstoječe opreme, kot je natančneje navedeno v tehničnih zahtevah za SKLOP 1.

SKLOP 2 predmetnega javnega naročila obsega namensko diskovno polje za okolje virtualnih namizij uporabnikov (VDI) in razširitev sistema za upravljanje dokumentov, podrobneje opisano v tehničnih zahtevah za SKLOP 2.

2.	OBSTOJEČA OPREMA

2.1.	Obstoječe strežniško okolje

Obstoječe okolje je zgrajeno na Cisco Unified Computing System arhitekturi in obsega:

- 10 x strežnik UCS B200 M2 blade server,

- 12 x strežnik UCS B200 M3 blade server,

- 2 x ohišje UCS 5108 z dvema povezovalnima moduloma 2104XP,

- 2 x ohišje UCS 5108 z dvema povezovalnima moduloma 2204XP,

- 2 x stikalo za priklop v LAN/SAN omrežje UCS 6120XP,

- 2 x stikalo za priklop v LAN/SAN omrežje UCS 6248UP.

Kapacitete strežnikov so:

|  | Število | RAM/strežnik | RAM skupaj | Jedra/strežnik | Jedra skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCS B200 M2 | 10 | 96 | 960 | 12 | 120 |
| UCS B200 M3 | 8 | 256 | 2048 | 12 | 96 |
| UCS B200 M3 | 4 | 256 | 1024 | 8 | 32 |

2.2.	Obstoječa programska oprema

Obstoječa programska oprema virtualizacijskega okolja VMware:

- 16 x VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor with Cisco Nexus 1000V Bundle (S&S do 17.03.2017),

- 28 x VMware vSphere 5 Enterprise Plus (1 CPU) (ISV do 17.03.2017),

- 1 x VMware vCenter Server 5 Standard (S&S do 17.03.2017),

- 1 x VMware vCenter Server 5 Standard (ISV do 17.03.2017),

- 1 x VMware View 5 Premier (100 Pack) (S&S do 17.03.2017),

- 5 x VMware Horizon View 5 (100 Pack) (S&S do 17.03.2017),

- 24 x Nexus 1000V Adv Edition for vSphere (S&S do 17.03.2017),

- 24 x Veeam Backup Management Suite Enterprise for VMware (maintenance do 17.03.2017).

3.	PREDVIDENO OKOLJE PO IZVEDENI DOBAVI IN NADGRADNJI

3.1.	Predvideno nadgrajeno strežniško okolje

Predvidena nadgradnja obsega nakup novih strežnikov, ohišij za vgradnjo in licenc programske opreme ter prilagoditev in prerazporeditev obstoječega okolja, kar bo zagotavljajo razporeditev virov med okolja na sledeč način:

| Zap. št. | Lokacija | Tip | Št. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ljubljana |  |  |
| 1.1. | Stikalo LAN/SAN | UCS 6248UP | 2 |
| 1.2. | Ohišje | UCS 5108 (2 x 2204XP povezovalni modul | 2 |
| 1.3. | Ohišje | novo | 3 |
| 1.4. | Strežnik 1 | novi | 17 |
| 1.5. | Strežnik 2 | novi | 10 |
| 1.6. | Strežnik obstoječi | UCS B200 M3 (4 x model s 6 jedrnimi procesorji) | 4 |
| 2. | Maribor |  |  |
| 2.1. | Stikalo LAN/SAN | UCS 6120XP | 2 |
| 2.2. | Ohišje | UCS 5108 (2 x 2104XP povezovalni modul) | 2 |
| 2.3. | Strežnik obstoječi | UCS B200 M3 (4 x model s 6 jedrnimi procesorji in 4 x model s 4 jedrnimi procesorji) | 8 |

3.2.	Diskovno polje

Namensko diskovno polje bo vključevalo vsaj 20 TB surovih fizičnih diskovnih kapacitet na primarni lokaciji in vsaj 10 TB surovih diskovnih kapacitet na rezervni lokaciji. Diskovne kapacitete bodo sestavljali diskovni moduli brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija).

4.	TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, ki skupaj zagotavljajo vse navedene tehnične lastnosti. Beseda »možnost« tako pomeni, da naročnik pričakuje, da to lastnost oprema vključuje, in jo naročnik lahko prične takoj uporabljati. V tehničnih zahtevah je pri lastnostih, ki jih naročnik namerava vključiti kasneje, to posebej navedeno kot »možnost kasnejše nadgradnje«.